| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 1 |  |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## U,P,KS |  | ### Tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obsługi komunikacji samochodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  |  | ## 1.U,P,KS |  |  |  | ## 2.U,P,KS |  |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  |  | ## 0,85 ha |  |  |  | ## 2,97 ha |  |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.3 | ## Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Wzdłuż cieków i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obowiązuje zakaz: zabudowy, grodzenia terenu, zadrzewień, zakrzewień mogących utrudnić do nich dostęp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.4 | ## Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.5 | ## Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.6 | ## Wyklucza się lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) poza inwestycjami infrastruktury celu publicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.7 | ## Należy chronić i zabezpieczać przed zniszczeniem torfowiska, zadrzewienia śródpolne i inne zbiorowiska roślinne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.8 | ## Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.9 | ## W obrębie działki 365 w strefie 2.U,P,KS zlokalizowany jest okaz starodrzewu proponowany do wpisu do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W promieniu 15m od pnia drzewa należy zachować strefę powierzchni nieutwardzonej z wykluczeniem realizacji obiektów budowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno - oznaczonym graficznie na rysunku planu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej lub o funkcji związanej z funkcją wiodącą strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.1 | ### Ilość kondygnacji, ### wysokość dla zabudowy o funkcji wiodącej: |  |  |  |  | Max. 2 kondygnacje Wysokość zabudowy - max 10m od poziomu terenu do kalenicy (nie dotyczy elementów inżyniersko - technologicznych), wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejściu do budynku. |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.2 | ### Pow. zabudowy: |  |  |  |  | Do 50% pow. pokrycia działki |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.3 | ### Dachy |  |  |  |  | Nie określa się |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.4 | ### Kształtowanie formy ### Architektonicznej: |  |  |  |  | Dopuszcza się stosowanie wszelkich form architektonicznych oraz różnorodności materiałów, pod warunkiem zachowania spójności w obrębie jednej działki lub strefy. |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.5 | ### Zabudowa o funkcji towarzyszącej: |  |  |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy towarzyszącej i technologicznej związanej z funkcją wiodącą. |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.6 | ### Mała architektura: |  |  |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją wiodącą, zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych żelbetowych |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.7 | ### Linie zabudowy: |  |  |  |  | Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu. |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 | ## Dopuszcza się scalanie działek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.2 | ## Dopuszcza się podział działek na zasadach wynikających z programu i technologii lokalizowanej inwestycji ## o powierzchni min. – 1000m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.3 | ## Dopuszcza się zabudowę na działkach istniejących o parametrach innych niż określone w pkt. 10.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.4 | ## Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1 | ## W strefie dopuszcza się lokalizację: dróg wewnętrznych oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2 | ## Część terenu znajduje się w strefie ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza (50 m), w strefie obowiązuje zakaz sytuowania zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących bądź przechowujących artykuły żywnościowe oraz zakładów żywienia zbiorowego. Dopuszcza się lokalizację wyżej wymienionych funkcji pod warunkiem uzyskania odstępstwa odpowiednich organów administracyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.3 | ## W obrębie nieruchomości należy wprowadzić zieleń wysoką izolacyjno - ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych np. sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni działki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 12.1 | ## Dojazd z drogi dojazdowej 05.KDW (dla strefy 01.U,P,KS) oraz z drogi zbiorczej , wojewódzkiej nr 224 (dla strefy 02.U,P,KS). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 12.2 | Zakaz projektowania nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr.224 dla strefy 1.U,P,KS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 12.3 | ## Zjazd z drogi wojewódzkiej nr.224 na teren strefy 2.U,P,KS należy uzgodnić z zarządcą drogi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2 | W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe w ilości: - min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni produkcyjnej i magazynowej) - min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie - min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Woda: |  |  |  | Z wodociągu wiejskiego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki sanitarne ### i technologiczne : |  |  |  | Do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Na gminie spoczywa obowiązek skutecznego wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę położonych w zasięgu perspektywicznej obsługi zbiorczej sieci kanalizacyjnej (tj. w przypadku możliwości wykonania przyłącza na posesję), zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  |  | 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m2 w obrębie 1 nieruchomości należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ogrzewanie: |  |  |  | Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Energetyka: |  |  |  | Z sieci energetycznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Utylizacja ### odpadów stałych: |  |  |  | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Dopuszcza się projektowaną funkcję mieszkaniową uzupełniającą, związaną z prowadzoną działalnością - max. 1 lokal lub budynek mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla właścicieli lub zarządców nieruchomości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 | Zabrania się lokalizowania obiektów w strefie uciążliwości od drogi wojewódzkiej nr 224 - 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni; w przypadku zamierzeń inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi, do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi; obowiązek ten dotyczy również następców prawnych właściciela terenu; Zarządca Drogi Wojewódzkiej nr 224 nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z budową i eksploatacją urządzeń zabezpieczających przed uciążliwościami od drogi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 | Dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy zachować zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu od źródła liniowego (od drogi nr 224). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.4 | Tereny znajdujące się w strefie oddziaływania napowietrznych linii energetycznych n/n, ś/n można przeznaczyć pod zabudowę po uprzednim ich skablowaniu lub przełożeniu; Usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się kosztem i staraniem inwestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.5 | Istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu o funkcji i gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić i adaptować. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 2 |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## MN,U |  | ### tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  |  | ## 3.MN,U |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  |  | ## 0,84 ha |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji tradycji zabudowy zagrodowej w zakresie formy arch., gabarytu oraz układu urbanistycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.3 | ## Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Wzdłuż cieków i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obowiązuje zakaz: zabudowy, grodzenia terenu, zadrzewień, zakrzewień mogących utrudnić do nich dostęp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.4 | ## Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.5 | ## Należy utrzymać minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.6 | ## Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.7 | ## Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno - oznaczonym graficznie na rysunku planu Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej lub o funkcji związanej z funkcją wiodącą strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.1 | ### Ilość kondygnacji, ### wysokość zabudowy: |  |  | 2 kondygnacje (ostania w formie poddasza użytkowego) Wysokość zabudowy od 7m do 10m od poziomu terenu do kalenicy. Max wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.2 | ### Pow. zabudowy: |  |  | Max.: 30% pow. pokrycia działki |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.3 | ### Dachy |  |  | Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej: - 40 - 450 przy ściance kolankowej o wysokosci do 0,6 m. - 25 - 300 przy ściance kolankowej o wysokosci od 1,2 m do 1,8 m. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.4 | ### Kształtowanie formy ### architektonicznej: |  |  | Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.5 | ### Zabudowa towarzysząca: |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy towarzyszącej z zastosowaniem formy architektonicznej i wykończenia jednolitego dla całego zespołu (w obrębie 1 działki lub strefy). Garaże lokalizować w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z bryłą główną. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.6 | ### Mała architektura: |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.7 | ### Linie zabudowy: |  |  | Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniejących. |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 | ## Dopuszcza się scalanie działek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.2 | ## Dopuszcza się podział działek na zasadach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## - min. pow. działki budowlanej - 1000 m2, max. pow. – nie określa się |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## - szerokość frontu działki – min.20 m, – max. – nie określa się |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## - kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 900 z tolerancją ± 300 |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.3 | ## Dopuszcza się zabudowę na działkach istniejących o parametrach innych niż określone w pkt. 10.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.4 | ## Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych (innych niż określone w pkt. 10.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1 | ## W strefach dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz osiedlowej ogólnodostępnej zieleni urządzonej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2 | ## Teren podlegający opracowaniu znajduje się częściowo w strefie ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza (50 m), w strefie obowiązuje zakaz sytuowania zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących bądź przechowujących artykuły żywnościowe oraz zakładów żywienia zbiorowego. Dopuszcza się lokalizację wyżej wymienionych funkcji pod warunkiem uzyskania odstępstwa odpowiednich organów administracyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.3 | ## W obrębie strefy należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni działki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1 | ## Dojazd z drogi zbiorczej i lokalnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2 | Zakaz projektowania nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr.224. Docelowo wyklucza się bezpośrednie zjazdy z drogi nr 224. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3 | ## W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji usług miejsca parkingowe w ilości: - min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. użytkowej usług - min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie - min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie - min. 1 miejsce postojowe / 3 łóżka hotelowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Woda: |  |  |  | Z wodociągu wiejskiego. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki sanitarne : |  |  |  | Do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Na gminie spoczywa obowiązek skutecznego wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę położonych w zasięgu perspektywicznej obsługi zbiorczej sieci kanalizacyjnej (tj. w przypadku możliwości wykonania przyłącza na posesję), zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  |  | 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m2 należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ogrzewanie: |  |  |  | Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Energetyka: |  |  |  | Z sieci energetycznej. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Utylizacja odpadów stałych: |  |  |  | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych. |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w obrębie jednej nieruchomości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 | Tereny znajdujące się w strefie oddziaływania napowietrznych linii energetycznych n/n, ś/n można przeznaczyć pod zabudowę po uprzednim ich skablowaniu lub przełożeniu; Usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się kosztem i staraniem inwestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 | Zabrania się lokalizowania obiektów w strefie uciążliwości od drogi wojewódzkiej nr 224 - 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni; w przypadku zamierzeń inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi, do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi; obowiązek ten dotyczy również następców prawnych właściciela terenu; Zarządca Drogi Wojewódzkiej nr 224 nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z budową i eksploatacją urządzeń zabezpieczających przed uciążliwościami od drogi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.4 | Dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy zachować zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu od źródła liniowego (od drogi nr 224). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.5 | Istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu o funkcji i gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić i adaptować. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 3 |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## MN | ### tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  | ## 4.MN |  |  |  | ## 5.MN | ## 6.MN | ## 7.MN | ## 8.MN | ## 9.MN |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  | ## 0,84 ha |  |  |  | ## 1,55 ha | ## 2,39 ha | ## 0,50 ha | ## 0,55 ha | ## 0,45ha |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji tradycji zabudowy zagrodowej w zakresie formy arch., gabarytu oraz układu urbanistycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.3 | ## Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Wzdłuż cieków i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obowiązuje zakaz: zabudowy, grodzenia terenu, zadrzewień, zakrzewień mogących utrudnić do nich dostęp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.4 | ## Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.5 | ## Należy utrzymać minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.6 | ## Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.1 | ## Teren 4.MN zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno. ## Teren 5.MN – 7.MN zlokalizowany jest w obszarze ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego - oznaczonym graficznie na rysunku planu Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.2 | ## Obiekty i zespoły zabudowy o walorach historyczno - kulturowych oznaczone graficznie na rysunku planu podlegają ochronie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.3 | ## Rozbiórka obiektu o wartości zabytkowej i kulturowej możliwa jest tylko w wypadku zagrożenia zdrowia i mienia ludzi na podstawie ekspertyzy wydanej przez osobę upoważnioną po wykonaniu przedrozbiórkowej dokumentacji architektonicznej inwentaryzacyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.4 | ## Zasady ochrony obiektów o walorach historyczno - kulturowych oznaczonych graficznie na rysunku planu: 6.4.1 Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bryła budynków, kształt dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych wraz z podziałem stolarki okiennej), materiały budowlane i kolorystyka ## 6.4.2 Dopuszcza się rewaloryzację, adaptację, ew. modernizację pod warunkiem zachowania form podlegających ochronie, wymienionych w pkt. 6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.5 | ## Zachowaniu i adaptacji podlega starodrzew we wnętrzu wsi, wzdłuż dróg oraz związany z historycznymi siedliskami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.6 | ## Nową zabudowę należy realizować na warunkach określonych w punkcie 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.7 | ## Fragment strefy 4.MN znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej; Wszelkie działania podlegają uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.1 | ### Ilość kondygnacji, ### wysokość dla zabudowy o funkcji wiodącej: |  |  | 2 kondygnacje (ostania w formie poddasza użytkowego) Wysokość zabudowy – max. 9m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejściu do budynku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.2 | ### Pow. zabudowy: |  |  | Do 20% pow. pokrycia działki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.3 | ### Dachy : |  |  | Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej: - 40 - 450 przy ściance kolankowej o wysokosci do 0,6 m. - 25 - 300 przy ściance kolankowej o wysokosci od 1,2 m do 1,8 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.4 | ### Kształtowanie formy ### architektonicznej: |  |  | Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.5 | ### Zabudowa towarzysząca: |  |  | Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą (garaże, budynki gospodarcze), zespoloną z budynkiem mieszkalnym lub wolnostojącą o wysokości do 6m od poziomu terenu. Dla całego zespołu w obrębie jednej posesji obowiązuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materiały. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.6 | ### Mała architektura: |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.7 | ### Linie zabudowy: |  |  | Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniejących. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 | ## Dopuszcza się scalanie działek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.2 | ## Dopuszcza się podział działek na zasadach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## - min. pow. działki budowlanej - 1000 m2, max. pow. – nie określa się |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## - szerokość działki – min.20 m, – max. – nie określa się |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.3 | ## Dopuszcza się zabudowę na działkach istniejących o parametrach innych niż określone w pkt. 10.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.4 | ## Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych (innych niż określone w pkt. 10.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1 | ## W strefach dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz osiedlowej ogólnodostępnej zieleni urządzonej i wód otwartych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2 | ## Teren 4.MN znajduje się częściowo w strefie ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza (50 m), w strefie obowiązuje zakaz sytuowania zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących bądź przechowujących artykuły żywnościowe oraz zakładów żywienia zbiorowego. Dopuszcza się lokalizację wyżej wymienionych funkcji pod warunkiem uzyskania odstępstwa odpowiednich organów administracyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.3 | ## W obrębie strefy należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni działki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1 | ## Dojazd z drogi zbiorczej, dróg lokalnych i dojazdowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2 | Zakaz projektowania nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr.224. Docelowo wyklucza się bezpośrednie zjazdy z drogi nr 224. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Woda: |  |  | Z wodociągu wiejskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki sanitarne |  |  | Do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Na gminie spoczywa obowiązek skutecznego wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę położonych w zasięgu perspektywicznej obsługi zbiorczej sieci kanalizacyjnej (tj. w przypadku możliwości wykonania przyłącza na posesję), zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  | Powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ogrzewanie: |  |  | Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Energetyka: |  |  | Z sieci energetycznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Utylizacja ### odpadów stałych: |  |  | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z funkcją mieszkaniową oraz zawodem właściciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, usługi krawieckie, itp.). Uciążliwość usług należy ograniczyć do granic własności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 | Dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w obrębie jednej nieruchomości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 | Zabrania się lokalizowania obiektów w strefie uciążliwości od drogi wojewódzkiej nr 224 - 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni; w przypadku zamierzeń inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi, do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi; obowiązek ten dotyczy również następców prawnych właściciela terenu; Zarządca Drogi Wojewódzkiej nr 224 nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z budową i eksploatacją urządzeń zabezpieczających przed uciążliwościami od drogi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.4 | Dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy zachować zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu od źródła liniowego (od drogi nr 224). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.5 | Tereny znajdujące się w strefie oddziaływania napowietrznych linii energetycznych n/n, ś/n można przeznaczyć pod zabudowę po uprzednim ich skablowaniu lub przełożeniu; Usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się kosztem i staraniem inwestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.6 | Istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu o funkcji i gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić i użytkować bez prawa rozbudowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 4 |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RM |  | ### tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  |  | ## 10.RM |  |  | ## 11.RM | ## 12.RM | ## 13.RM | ## 14.RM | ## 15.RM |
|  | ## POWIERZCHNIA |  |  | ## 1,87 ha |  |  | ## 0,45 ha | ## 0,54 ha | ## 0,37 ha | ## 0,38 ha | ## 0,51 ha |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji tradycji zabudowy zagrodowej w zakresie formy arch., gabarytu oraz układu urbanistycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.3 | ## Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. W pasie terenu o szerokości min. 8,0m wzdłuż rzeki Dębnicy oraz innych cieków i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obowiązuje zakaz: zabudowy, grodzenia terenu, zadrzewień, zakrzewień mogących utrudnić do nich dostęp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.4 | ## Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.5 | ## Należy utrzymać minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.6 | ## Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.7 | ## W obrębie działki 45/4 w strefie 15.RM zlokalizowane są okazy starodrzewu proponowane do wpisu do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W promieniu 15m od pnia drzewa należy zachować strefę powierzchni nieutwardzonej z wykluczeniem realizacji obiektów budowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.1 | ## Teren 10, 11.RM zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno. ## Teren 12.RM – 14.RM zlokalizowany jest w obszarze ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego - oznaczonym graficznie na rysunku planu Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.2 | ## Obiekty i zespoły zabudowy o walorach historyczno - kulturowych oznaczone graficznie na rysunku planu podlegają ochronie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.3 | ## Rozbiórka obiektu o wartości zabytkowej i kulturowej możliwa jest tylko w wypadku zagrożenia zdrowia i mienia ludzi na podstawie ekspertyzy wydanej przez osobę upoważnioną po wykonaniu przedrozbiórkowej dokumentacji architektonicznej inwentaryzacyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.4 | ## Zasady ochrony obiektów o walorach historyczno - kulturowych oznaczonych graficznie na rysunku planu: 6.4.1 Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bryła budynków, kształt dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych wraz z podziałem stolarki okiennej), materiały budowlane i kolorystyka ## 6.4.2 Dopuszcza się rewaloryzację, adaptację, ew. modernizację pod warunkiem zachowania form podlegających ochronie, wymienionych w pkt. 6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.5 | ## Zachowaniu i adaptacji podlega starodrzew we wnętrzu wsi, wzdłuż dróg oraz związany z historycznymi siedliskami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.6 | ## Nową zabudowę należy realizować na warunkach określonych w punkcie 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielenie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.1 | ### Ilość kondygnacji, ### wysokość dla zabudowy ### o funkcji wiodącej: |  |  |  | 2 kondygnacje (ostatnia w formie poddasza użytkowego); Max. wysokość zabudowy 8 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejściu do budynku. |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.2 | ### Pow. zabudowy: |  |  |  | Do 30% powierzchni pokrycia działki |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.3 | ### Dachy |  |  |  | Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej: - 40 - 450 przy ściance kolankowej o wysokosci do 0,6 m. - 25 - 300 przy ściance kolankowej o wysokosci od 1,2 m do 1,8 m. |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.4 | ### Kształtowanie formy ### architektonicznej: |  |  |  | Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna. |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.5 | ### Zabudowa o funkcji gospodarczej: |  |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy gospodarczej realizowane w nawiązaniu do historycznego układu zabudowy zagrodowej z zastosowaniem gabarytu, formy zabudowy i wykończenia jednolitego dla całego zespołu (w obrębie 1 działki lub strefy). Garaże lokalizować w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z bryłą główną. |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.6 | ### Mała architektura: |  |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związane z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.7 | ### Linie zabudowy: |  |  |  | Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniejących. |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Istniejące podziały do zachowania i regulacji w zakresie wydzielenia działek oraz zmiany granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) i dróg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1 | ## Zabudowę realizować na zasadzie kontekstualności historycznej zabudowy zagrodowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2 | ## W obrębie nieruchomości należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych np. sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni działki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dojazd z drogi zbiorczej, dróg lokalnych i dojazdowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Woda: |  |  |  | Z wodociągu wiejskiego. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki sanitarne : |  |  |  | Do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Na gminie spoczywa obowiązek skutecznego wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę położonych w zasięgu perspektywicznej obsługi zbiorczej sieci kanalizacyjnej (tj. w przypadku możliwości wykonania przyłącza na posesję), zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  |  | Powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ogrzewanie: |  |  |  | Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Energetyka: |  |  |  | Z sieci energetycznej. |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Utylizacja ### odpadów stałych: |  |  |  | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych. |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w obrębie jednej nieruchomości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 | Tereny znajdujące się w strefie oddziaływania napowietrznych linii energetycznych n/n, ś/n można przeznaczyć pod zabudowę po uprzednim ich skablowaniu lub przełożeniu; Usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się kosztem i staraniem inwestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 | Zabrania się lokalizowania obiektów w strefie uciążliwości od drogi wojewódzkiej nr 224 - 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni; w przypadku zamierzeń inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi, do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi; obowiązek ten dotyczy również następców prawnych właściciela terenu; Zarządca Drogi Wojewódzkiej nr 224 nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z budową i eksploatacją urządzeń zabezpieczających przed uciążliwościami od drogi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.4 | Dla obiektów przeznaczoDla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy zachować zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu od źródła liniowego (od drogi nr 224). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.5 | Istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu o funkcji i gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić i adaptować. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.6 | Dopuszcza się zabudowę agroturystyczną o parametrach określonych w pkt. 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 5 |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## R | ### tereny rolnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  | ## 16.R |  | ## 17.R | ## 18.R | ## 19.R | ## 20.R | ## 21.R | ## 22.R |
|  | ## POWIERZCHNIA |  | ## 7,03 ha |  | ## 0,63 ha | ## 1,23 ha | ## 3,54 ha | ## 2,27 ha | ## 0,75 ha | ## 0,76 ha |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochronie podlega rzeźba terenu, wody otwarte i zieleń wysoka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z terenów przyległych (zlokalizowanych poza strefą R), do cieków naturalnych ( w obrębie strefy R) po ich uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.3 | ## Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. W pasie terenu o szerokości min. 8,0m wzdłuż rzeki Dębnicy oraz innych cieków i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obowiązuje zakaz: zabudowy, grodzenia terenu, zadrzewień, zakrzewień mogących utrudnić do nich dostęp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.4 | W gospodarce rolniczej należy przestrzegać zasad z zakresu biotechniki zapewniając: 1) wydolność środowiska naturalnego 2) odnawialność zasobów przyrodniczych 3) trwałość świata roślinnego i zwierzęcego 4) różnorodność indywidualność i piękno przyrody i krajobrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.5 | ## Należy chronić i zabezpieczać przed zniszczeniem torfowiska, zadrzewienia śródpolne i inne zbiorowiska roślinne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.6 | ## Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.7 | ## Tereny leśne zlokalizowane na działce nr 308 w strefie 18.R do zachowania i ochrony. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.1 | ## Fragment stref: 16.R, 19.R znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej; Wszelkie działania podlegają uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.2 | Teren 16.R – 20.R zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno - oznaczonym graficznie na rysunku planu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wyłączeniem realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.(np. sieci, przepompownie, stacje transformatorowe itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 | ## Dopuszca sie podział terenów rolniczych bez prawa do zabudowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.2 | ## Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1 | ## Dopuszcza się zalesienie terenu bez ograniczeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2 | ## W strefie dopuszcza się lokalizację obiektów inżynieryjnych oraz przebieg infrastruktury technicznej z poszanowaniem istniejących uwarunkowań środowiskowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1 | ## Dojazd z drogi zbiorczej dróg lokalnych i dojazdowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2 | Zakaz projektowania nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr.224. Docelowo wyklucza się bezpośrednie zjazdy z drogi nr 224. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszcza się działania z zakresu melioracji terenów rolnych pod warunkiem zapewnienia spójności systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nie występują. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 6 |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |
|  | ## E | ### tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr. STREFY |  | ## 23.E |  |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  | ## 0.08 ha |  |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Działania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny zachowywać w maksymalnym stopniu rzeźbę terenu zieleń, cieki powierzchniowe. |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno - oznaczonym graficznie na rysunku planu. |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej elektroenergetycznej o formach architektonicznych wynikających z technologii. |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszcza się podział wynikający z technologii. |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację wszelkich urządzeń i obiektów oraz infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą terenu. |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dostęp technologiczny z drogi zbiorczej. |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  | Powierzchniowo na teren w granicach własności. |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 % |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nie występują. |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 7 |  |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## U,P |  | ### tereny zabudowy usługowej, rzemiosła oraz składów i magazynów |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  |  | ## 24.U,P |  |  |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  |  | ## 0,87 ha |  |  |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji tradycji zabudowy zagrodowej w zakresie formy arch., gabarytu oraz układu urbanistycznego. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.3 | ## Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Wzdłuż cieków i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obowiązuje zakaz: zabudowy, grodzenia terenu, zadrzewień, zakrzewień mogących utrudnić do nich dostęp. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.4 | ## Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.5 | ## Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.6 | ## Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.7 | ## Należy chronić i zabezpieczać przed zniszczeniem torfowiska, zadrzewienia śródpolne i inne zbiorowiska roślinne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.8 | ## Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno - oznaczonym graficznie na rysunku planu. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej lub o funkcji związanej z funkcją wiodącą strefy |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.1 | ### Ilość kondygnacji, ### wysokość dla zabudowy o funkcji wiodącej: |  |  |  |  | Max. 2 kondygnacje Wysokość zabudowy 11m od poziomu terenu do kalenicy (nie dotyczy elementów inżyniersko - technologicznych) |  |  |
|  | ### 8.2 | ### Pow. zabudowy: |  |  |  |  | Do 30% pow. pokrycia działki |  |  |
|  | ### 8.3 | ### Dachy |  |  |  |  | Dachy dwuspadowe lub wielospadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej 200-450. |  |  |
|  | ### 8.4 | ### Kształtowanie formy ### Architektonicznej: |  |  |  |  | Dopuszcza się stosowanie wszelkich form architektonicznych oraz różnorodności materiałów, pod warunkiem zachowania walorów regionalnych spójnych w obrębie jednej działki lub strefy. |  |  |
|  | ### 8.5 | ### Zabudowa o funkcji towarzyszącej: |  |  |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy towarzyszącej i technologicznej związanej z funkcją wiodącą. |  |  |
|  | ### 8.6 | ### Mała architektura: |  |  |  |  | Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją wiodącą, zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych żelbetowych |  |  |
|  | ### 8.7 | ### Linie zabudowy: |  |  |  |  | Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniejących. |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 | ## Dopuszcza się scalanie działek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.2 | ## Dopuszcza się podział działek na zasadach wynikających z programu i technologii lokalizowanej inwestycji ## o powierzchni min. – 1000m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.3 | ## Dopuszcza się zabudowę na działkach istniejących o parametrach innych niż określone w pkt. 10.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.4 | ## Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1 | ## W strefie dopuszcza się lokalizację: dróg wewnętrznych oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2 | ## Część terenu znajduje się w strefie ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza (50 m), w strefie obowiązuje zakaz sytuowania zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących bądź przechowujących artykuły żywnościowe oraz zakładów żywienia zbiorowego. Dopuszcza się lokalizację wyżej wymienionych funkcji pod warunkiem uzyskania odstępstwa odpowiednich organów administracyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.3 | ## W obrębie strefy wzdłuż granicy z terenem 19.R należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej wysokiej, średniej i niskiej o szerokości 2m i 4m – wg rysunku planu. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1 | ## Dojazd z drogi lokalnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2 | W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe w ilości: - min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. użytkowej usług (nie dotyczy powierzchi produkcyjnej i magazynowej) - min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie - min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Woda: |  |  |  | Z wodociągu wiejskiego. |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki sanitarne ### i technologiczne : |  |  |  | Do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Na gminie spoczywa obowiązek skutecznego wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę położonych w zasięgu perspektywicznej obsługi zbiorczej sieci kanalizacyjnej (tj. w przypadku możliwości wykonania przyłącza na posesję), zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia. |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  |  | 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m2 w obrębie 1 nieruchomości należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych |  |  |  |  |
|  | ### Ogrzewanie: |  |  |  | Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej. |  |  |  |  |
|  | ### Energetyka: |  |  |  | Z sieci energetycznej. |  |  |  |  |
|  | ### Utylizacja ### odpadów stałych: |  |  |  | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych. |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Dopuszcza się projektowaną funkcję mieszkaniową uzupełniającą, związaną z prowadzoną działalnością - max. 1 lokal lub budynek mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla właścicieli lub zarządców nieruchomości. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 | Tereny znajdujące się w strefie oddziaływania napowietrznych linii energetycznych n/n, ś/n można przeznaczyć pod zabudowę po uprzednim ich skablowaniu lub przełożeniu; Usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się kosztem i staraniem inwestora |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 | Istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu o funkcji i gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić i użytkować bez prawa rozbudowy. |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 8 |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## KZ | ### istniejąca droga zbiorcza wojewódzka |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  | ## 01.KZ |  |  |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  | ## 0,68 ha |  |  |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren zlokalizowany jest częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno ## oraz w obszarze ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego - oznaczonym graficznie na rysunku planu Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Droga stanowi przestrzeń publiczną utrzymywaną przez zarządcę ustanowionego na podstawie odrębnych przepisów. |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi. |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1 | ## OBOWIĄZUJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1.szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna –od 20 do 26m, wg rysunku planu; nie dotyczy narożnych ścięć |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2.parametry jezdni: - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. Nr 43, poz. 430) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 3.chodniki: - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. Nr 43, poz. 430) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 4. Lokalizacja projektowanych sieci infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi publicznej (w obrębie linii rozgraniczających drogi 01.KZ) może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 5. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich powinna być podporządkowana obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodniona z zarządcami lub właścicielami. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 6. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt.: 1, 2, 3, na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Droga 01.KZ stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 224 Wejherowo – Szemud – Przodkowo – Kartuzy - Tczew |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  | Powierzchniowo lub do wiejskiej kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 % |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszcza się zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej i drogowej (stacja transformatorowe, przepompownie, itp.) po uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami drogi. |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 9 |  |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## KL |  | ### tereny dróg lokalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  |  | ## 02.KL |  |  | ## 03.KL |  |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  |  | ## 1,06 ha |  |  | ## 0,18 ha |  |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren 02.KL zlokalizowany jest częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno oraz w obszarze ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego - oznaczonym graficznie na rysunku planu. Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1.szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna od 10m do 16m, wg rysunku planu, nie dotyczy narożnych ścięć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2.parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 3.chodniki: - minimalna szerokość – 1,5m; jednostronny lub dwustronny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 4. W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 5. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 6. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt.: 1, 2, 3, na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Droga lokalna wchodzi w skład istniejącego układu dróg Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  |  | Powierzchniowo lub do wiejskiej kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 10 |  |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## KDW |  | ### tereny dróg wewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  |  | ## 04.KDW |  |  | ## 05.KDW |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  |  | ## 0,22 ha |  |  | ## 0,22 ha |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.1 | ## Fragment strefy 04.KDW znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej; Wszelkie działania podlegają uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.2 | ## Teren 04.KDW zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno. ## Teren 05.KDW zlokalizowany jest w obszarze ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego - oznaczonym graficznie na rysunku planu Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1.szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna od 10m 20, wg rysunku planu, nie dotyczy narożnych ścięć |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2.parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 3.chodniki: - minimalna szerokość – 1,5m; jednostronny lub dwustronny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 4. W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 5. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 6. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt.: 1, 2, 3, na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Droga dojazdowa wchodzi w skład istniejącego układu dróg Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  |  | Powierzchniowo lub do wiejskiej kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 11 |  |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## KXP |  | ### tereny ciągów pieszo-jezdnych |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  |  | ## 06.KXP |  |  |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  |  | ## 0,06 ha |  |  |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno - oznaczonym graficznie na rysunku planu. Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1.szerokość w liniach rozgraniczających: - 7m, wg rysunku planu, wg rysunku planu, nie dotyczy narożnych ścięć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2.parametry ciągu pieszo-jezdnego: – minimalna szerokość – 5,5m; maksymalna szerokość – nie określa się |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 3. W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 4. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 5. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt.: 1, 2, na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## ciągi pieszo - jezdne wchodzą w skład istniejącego układu dróg Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  |  | Powierzchniowo lub do wiejskiej kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 12 |  |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## PT |  | ### tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  |  | ## 07.PT |  |  | ## 08.PT | ## 09.PT | ## 010.PT |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  |  | ## 0,08 ha |  |  | ## 0,01 ha | ## 0,08 ha | ## 0,08 ha |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren 07.PT, 08.PT zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno. ## Teren 09.PT, 010.PT zlokalizowany jest w obszarze ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego - oznaczonym graficznie na rysunku planu. Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1.szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna od 0m do 6m, wg rysunku planu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2. W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 3. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 4. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt.: 1, na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Pasy techniczne wchodzą w skład istniejącego układu dróg Gminy Przodkowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  |  | Powierzchniowo lub do wiejskiej kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1. | ## KARTA TERENU Nr 13 |  |  |  | część wsi Pomieczyno 1/431-08-03/PP/VIII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. | #### PRZEZNACZNIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ZC | ### cmentarze |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Nr STREFY |  | ## 001.ZC |  |  |  |  |  |  |
|  | ## POWIERZCHNIA |  | ## 0,90 ha |  |  |  |  |  |  |
| ## 4. | ## ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 4.1 | Działania inwestycyjne prowadzone w strefie należy realizować w nawiązaniu do układu przestrzennego istniejącego cmentarza. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 4.2 | Należy w max. stopniu chronić rzeźbę terenu. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | ## Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.2 | ## Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.3 | ## Należy stosować ciągi piesze, pieszo – jezdne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.4 | ## Należy stosować miejsca postojowe o nawierzchni zielonej przepuszczalnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.5 | ## W strefie dopuszcza się przebieg infrastruktury technicznej tylko wzdłuż ciągów pieszych lub dróg dojazdowych z poszanowaniem istniejącej zieleni. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.1 | ## Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno - oznaczonym graficznie na rysunku planu Wszelkie działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.2 | ## Zachowaniu i adaptacji podlega starodrzew. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.3 | ## Nową zabudowę należy realizować na warunkach określonych w punkcie 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. | ## WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren stanowi obszar publiczny – cmentarz gminny. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. | ## PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.1 | Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza, elementami małej architektury wymienionymi w pkt.11.1 oraz urządzeniami infrastruktury technicznej wymienionymi w pkt.16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.2 | Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy cmentarnej (kaplice, nagrobki, pomniki, itp). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 8.3 | Parametry zabudowy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Wysokość zabudowy – max. 2 kondygnacje. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Formę architektoniczną należy kształtować w nawiązaniu do tradycji , zachowując spójność dla całego zespołu zabudowy cmentarnej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna (paleta ziemi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związane z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. | ## GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 „Subniecka Gdańska”; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. | ## SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Istniejące podziały do zachowania z dopuszczeniem wydzielenia działek oraz zmiany funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) i dróg. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. | ## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1 | Zagospodarowanie terenu cmentarza powinno odbywać się w oparciu o Ustawę z dnia 31 stycznia 1951 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.1959 Nr 11 poz.62) i inne aktualne przepisy szczegółowe w tym zakresie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2 | Przed podjęciem działań inwestycyjnych należy wykonać projekt zagospodarowania terenu dla całej strefy, rozwiązujący kompleksowo uwarunkowania środowiskowe (o których mowa w pkt. 5) oraz techniczne (uzbrojenie, ukształtowanie terenu, przebieg ciągów komunikacyjnych oraz lokalizacja parkingów), po czym inwestycję można realizować etapowo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2 | W strefie dopuszcza się dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych, ścieżek, placyków oraz elementów małej architektury. Elementy małej architektury należy realizować w formie zgodnej z zabytkowym charakterem wsi spójne dla całego obszaru zabytkowego (strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Pomieczyno). |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. | ## KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1 | ## Dojazd z drogi zbiorczej i dojazdowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2 | ## Obowiązuje zakaz wykonywania nowych bezpośrednich zjazdów z terenu na drogę wojewódzką nr 224 (01.KZ). |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. | ## INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Woda: |  |  | Z wodociągu wiejskiego. |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki sanitarne : |  |  | Do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. |  |  |  |  |  |
|  | ### Ścieki deszczowe : |  |  | 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m2 należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych |  |  |  |  |  |
|  | ### Ogrzewanie: |  |  | Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła. |  |  |  |  |  |
|  | ### Energetyka: |  |  | Z sieci energetycznej. |  |  |  |  |  |
|  | ### Utylizacja ### odpadów stałych: |  |  | Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. |  |  |  |  |  |
| ## 14. | ## SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. | ## STAWKA PROCENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. | ## INNE USTALENIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. |  |  |  |  |  |  |  |