SPIS  TREŚCI

1.    Wstęp                                                                                 	     str.  2

2.    Charakterystyka gminy Przodkowo 						 2

3.    Analiza stanu istniejącego							 4

3.1. Odpady komunalne								 4

3.2. Odpady z przemysłu, usług i rolnictwa					 6

3.3. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów					 7

3.4. Podmioty gospodarcze zajmujące się gospodarką odpadami		 8

4.    Prognoza zmian w gospodarce odpadami                                             8

5.    Założone cele i system gospodarowania odpadami			11

5.1. Podstawowy cel  planu							11

5.2. System gospodarki odpadami						12

5.3. Zapobieganie, ograniczenie ilości i postępowanie z odpadami		13

6.    Zadania strategiczne dla okresu do 2011 r					13

7.    Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2004 – 2007		15

8.    Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko                                   22

8.1. Oddziaływanie na krajobraz i ziemię					22

8.2  Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne			22

8.3. Zanieczyszczenie powietrza                                                                 22

8.4. Hałas i wibracje								23

8.5. Świat roślinny i zwierzęcy							23

8.6. Inne uciążliwości								23

9.    Monitoring i ocena wdrażania planu                                                     23

10.  Streszczenie                                                                                         24

- Materiały źródłowe                                                                               26

- WSTĘP

Gminny plan gospodarki odpadami  gminy Przodkowo stanowi integralną część i kontynuację ustaleń planu gospodarki odpadami powiatu kartuskiego. Podstawowe informacje dotyczące charakterystyki terenu oraz istniejącego i planowanego systemu gospodarki odpadami w rejonie podane zostały w planie powiatowym, natomiast w niniejszym opracowaniu uszczegółowiono, zgodnie z Ustawą o odpadach, postępowanie z odpadami komunalnymi.

Ustalenia planu gospodarki odpadami stanowią materiał wyjściowy do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które po uchwaleniu spełniać będą rolę prawa miejscowego.

- CHARAKTERYSTYKA  GMINY  PRZODKOWO

Gmina Przodkowo usytuowana jest w północno-wschodniej części powiatu kartuskiego, w województwie pomorskim, w mezoregionie Pojezierze Kaszubskie. Od wschodu  graniczy z gminą  Żukowo, od południa i zachodu z gminą Kartuzy, a od północy z powiatem Wejherowskim.

Jest to niewielka gmina o charakterze rolniczym, z rozwiniętymi usługami i stosunkowo słabo rozwiniętą funkcją turystyczną. Samo Przodkowo jest  duża wsią, z rozbudowaną infrastrukturą. Historyczne  początki Przodkowa sięgają XIII wieku. W XV w. wieś weszła w posiadanie Zakonu Kartuzów, którzy zbudowali papiernię. Wioska ta historycznie od dawna ciążyła do Gdańska, od którego oddalona jest o 30 km.  Na terenie gminy nie występują szczególnie interesujące obiekty zabytkowe. Jedynie we wsi Pomieczyno znajduje się piękny neogotycki kamienny kościół, a we wiosce Młynek – grodzisko wczesnośredniowieczne. W Przodkowie funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 654 m na dobę, przy rocznej ilości osadów około 10 Mg.

Chociaż teren gminy, jako jedynej w powiecie, nie jest objęty prawną ochroną przyrody, niemniej znajduje się tu szereg elementów o wysokich walorach krajobrazowych. Są to jeziora Tuchomskie, Tuchlińskie, Głębokie i Kczewskie. Przez teren gminy przepływa też dopływ rzeki Raduni. Stosunkowo niewielkie zespoły leśne charakteryzują się  ciekawą roślinnością i bogactwem fauny.  Na omawianym terenie nie występują, objęte szczególną ochroną, zbiorniki wód podziemnych, jak też zasoby surowców naturalnych.

Możliwa więc była by lokalizacja na obszarze gminy obiektów do unieszkodliwiania odpadów, nie zachodzi jednak taka potrzeba. Funkcjonujące już i przewidziane w WPGO do rozbudowy i modernizacji  zakłady ZZO „Łężyce” i „Szadółki” zaspokajają potrzeby rejonu.

Z większych zakładów przetwórczych na terenie gminy funkcjonują następujące firmy:

- MURKAM – usługi kamieniarsko-budowlane w Kowalach Dolnych,

- PHU GOSZ w Pomieczynie,

- ubojnia zwierząt rzeźnych w Kłosowie

- rzeźnia J. Sychta w Miechucinie

- ubojnia drobiu DROBFUL w Kczewie, Wytwórnia

- Mas Bitumicznych IZOHAM w Pomieczynie

- PHU „Mazio” w Przodkowie.

Na terenie gminy działa szeroka sieć sklepów, w tym punkt sprzedaży środków do produkcji rolniczej (chemiczne środki ochrony roślin) w Przodkowie. W Przodkowie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a w Kobysewie Dom Pomocy Społecznej.

Poniżej przedstawiono liczbę obecnych mieszkańców na terenie  gminy oraz dla okresu perspektywicznego. Według danych statystycznych średnioroczna ilość mieszkańców w  gminie w 2003 r wynosiła 6735 osób.

Tab. 1                  LICZBA MIESZKAŃCÓW

| Poz. |  |  |  | SOŁECTWO |  |  |  | Obecnie |  |  |  | 2011 r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | Czeczewo |  |  |  | 390 |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Hopy |  |  |  |  | 330 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Kczewo |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Kłosowo |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Kosowo |  |  |  |  | 370 |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Kawle Dolne |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Kobysewo |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Pomieczyno |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 1 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Szarłata |  |  |  |  | 460 |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Przodkowo |  |  |  |  | 950 |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Przodkowo-Dz. |  |  |  |  | 820 |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Rąb |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Smołdzino |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Tokary |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Warzenko |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Załęże |  |  |  | 370 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  | 6 610 |  |  |  | 6 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ANALIZA  STANU  ISTNIEJĄCEGO GOSPODARKI  ODPADAMI

  - ODPADY  KOMUNALNE

Sposób postępowania z powstającymi w gospodarstwach domowych odpadami  nie odbiega od przeciętnych zasad ich zagospodarowania w całym kraju. Odpady zbierane są zazwyczaj w pojemniki 110 l. W budynkach z indywidualnym, piecowym ogrzewaniem większa część makulatury, odpadów drewna a czasami także tworzyw sztucznych oraz innych chemikaliów, w sposób niekontrolowany podlega spaleniu. Wraz ze zmianą systemu grzewczego na terenach wiejskich na ogrzewanie olejowe lub gazem wzrośnie ilość odpadów komunalnych podlegających unieszkodliwieniu.

Odpady niebezpieczne, takie jak przeterminowane lekarstwa, opakowania po lakierach, chemikaliach, małe baterie, stłuczki lamp fluorescencyjnych i rtęciowych itp, w większości  trafiają do ogólno-dostępnych pojemników na nie segregowane odpady. Odpady organiczne, w tym odpady żywnościowe roślinne i zwierzęce, przeterminowana żywność są skarmiane przez zwierzęta bądź wyrzucane z całą masą odpadów do lokalnych śmietników, rzadziej kompostowane.  Osady ściekowe z oczyszczania ścieków komunalnych metodą osadu czynnego  nie podlegają dodatkowemu unieszkodliwieniu. Nie prowadzi się zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Z uwagi na coraz wyższe koszty wywozu odpadów mieszkańcy terenów wiejskich o rozproszonej zabudowie wielokrotnie próbują rozwiązać problem we własnym zakresie w przypadkowy sposób, często szkodliwy zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Dość powszechnie stosowane jest spalanie wszystkich palnych frakcji odpadów, zarówno w piecach, rzadziej w paleniskach otwartych. Emitowane przy tym spaliny zawsze zawierać będą szereg substancji szkodliwych, jak polichlorowane dibenzofurany (PCDFs) i polichlorowane dibenzodioksyny (PCDDs), potocznie zwane dioksynami oraz ciężkie węglowodory. Frakcja mokra poddawana jest kompostowaniu w  pryzmach lub wykorzystywana jako pasza dla zwierząt, bez względu na  stan sanitarny tych odpadów i ewentualną zawartość szkodliwych składników. W sytuacji, występujących okresowo wśród zwierząt epidemii, może stanowić to potencjalne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Frakcja sucha, jak żużle z palenisk, gruz budowlany, wraz z niewielkimi ilościami złomu metali i odpadami tworzyw  sztucznych dość powszechnie wykorzystywana jest do osuszania lokalnych zastoisk wodnych i kształtowania terenu.

Nie rozwiązany jest problem zbiórki i unieszkodliwiania odpadowego materiału zwierzęcego szczególnego i wysokiego ryzyka. Odpady niebezpieczne, w ilościach większych niż w miastach, również w sposób nie kontrolowany trafiają do środowiska, lub wywożone są wraz z pozostałymi odpadami na wysypiska. Dodatkowym źródłem odpadów jest turystyka.  Plagę, choć raczej typu estetyczno-higienicznego, stanowią rozwiewane odpadowe papiery i lekkie tworzywa sztuczne. Odpady wielkogabarytowe zalegają często na podwórkach i w pobliskich lasach. Powyższe zachowania są dosyć uciążliwe dla ludzi i środowiska oraz całkowicie sprzeczne z ideą ochrony krajobrazu.

Nasycenie pojemnikami przydomowymi na terenie gminy jest ponad przeciętne i szacuje się powyżej 70 % w stosunku do ilości budynków mieszkalnych. Stosowane są głównie pojemniki 110 l. Poważny problem stanowią, użytkowane w ogrodach przydomowych, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich. Obserwuje się całkowity zanik punktów skupu surowców wtórnych oraz, stosowanej niegdyś, obwoźnej ich zbiórki.

Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmuje się kilka firm, niemniej nie jest prowadzona systematyczna kontrola faktycznego zasięgu obsługi przez poszczególne firmy, ani dokładnej masy wywiezionych na składowisko, czy zagospodarowanych odpadów. Według zweryfikowanych przez autorów WPGO danych na terenie gminy Przodkowo w 2000 r. powstało 950 Mg odpadów komunalnych, a wg danych UG w 2002 r. wywieziono z terenu  gminy 4000 m3, co odpowiada 1100 Mg. Rozliczenie z przewoźnikami opiera się o obmiary objętościowe, co może być przyczyną powyższych rozbieżności. Objętość odpadów jest zmienna w czasie, a brak wag wozowych na niektórych składowiskach utrudnia rzetelną ocenę stanu istniejącego.

Odpady niebezpieczne  zawarte w strumieniu odpadów komunalnych nie są rejestrowane. Według WPGO najczęściej występującymi są: baterie i akumulatory, farby i lakiery, kleje, rozpuszczalniki  i impregnaty, farmaceutyki, świetlówki, rzadziej lampy rtęciowe, środki ochrony roślin. Łącznie ich udział w odpadach komunalnych na obszarze całego województwa oszacowany został na znacznie poniżej 1 %.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi prowadzona jest przez sieć sklepów detalicznych. Szacuje się iż rocznie zbiera się rzędu 200 - 300 Mg odpadów opakowaniowych, w tym:

- opakowania z papieru i tektury stanowią około 35 %

- z tworzyw sztucznych – 15 %

- opakowania szklane – do 40 %

- opakowania metalowe – 5 %

- pozostałe do 5 %

Odpady nie segregowane z terenu gminy wywożone są obecnie na składowisko w Oskowie. Urząd Gminy podjął działania w sprawie możliwości korzystania w przyszłości  z usług PZZO w Oskowie oraz ZZO w Gostomiu.

Do największych mankamentów postępowania z odpadami z gospodarstw domowych można zaliczyć:

- spalanie w piecach domowych większej części makulatury, odpadów drewna ale również i odpadowych tworzyw sztucznych oraz innych chemikaliów, w sposób niekontrolowany

- niewłaściwe kompostowanie odpadków organicznych z niewielkich gospodarstw rolnych,  w których mogą znaleźć się odpady zwierzęce szczególnego i wysokiego ryzyka

- wykorzystywanie odpadów do wypełniania niewielkich wyrobisk, osuszania zastoisk wody, a także inne formy niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska

- brak selekcji odpadów niebezpiecznych

3.2. ODPADY  Z  PRZEMYSŁU,  USŁUG I ROLNICTWA

Na terenie gminy, a szczególnie w samym Przodkowie znajduje się szereg firm wytwarzających odpady, w tym niebezpieczne. Największe z tych firm, zgodnie z rejestrem powiatowym, zostały zestawione w poniższej tabeli.

Tab. 2    GŁÓWNI WYTWÓRCY ODPADÓW Z PRZETWÓRSTWA I USŁUG

(dane Starostwa Powiatowego w Kartuzach)

| WYTWARZAJĄCY ODPADY | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| 1. PHU GOSZ Z. Gosz w Barwinku Pomieczyno | Ok. 80 Mg/a |
| 2. Ubojnia Zwierząt G. Paczoska w Kłosowie | Ok. 80 Mg/a |
| 3. Wytwórnia mas izolacyjnych IZOHAN Pomieczyno | Ok. 2 Mg/a |
| 4. Ubojnia Drobiu DROFUL w Kczewie | Ok. 500 Mg/a |

Osad z gminnej oczyszczalni ścieków w ilości około 10 Mg w roku  wymaga unieszkodliwienia sanitarnego, przy znikomej zawartości metali ciężkich.

Na terenie gminy nie ma złomowca, ani firm zajmujących się odbiorem złomowanych pojazdów mechanicznych. Mieszkańcy korzystają z firm w Kartuzach. Punkt Sprzedaży T. Kąkol w Przodkowie prowadzi działalność w zakresie zbierania zużytych akumulatorów.

Niebezpieczne odpady medyczne z terenu gminy i częściowo weterynaryjne  w ilości rzędu 5 Mg/a kierowane są do spalarni przy Gdańskim Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie. Odpady komunalne z placówek służby zdrowia  zagospodarowywane są razem z innymi odpadami.

Ilość gruzu budowlanego szacuje się na około 500 Mg/a, w tym odpadów zawierających azbest – około 100 Mg/a. Pozwolenie na prowadzenie robót rozbiórkowych obiektów zawierających elementy azbestowe posiadają następujące firmy z terenu gminy Kartuzy:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MILENIUM Bogdan Drewing Wybickiego 11/40 Kartuzy

- Kartuskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Mściwoja II 14 Kartuzy

Pozostałe odpady niebezpieczne  pochodzące z działalności gospodarczej (bez rolnictwa), w ilości około 1000 Mg/a, są izolowane i zbierane przez wyspecjalizowane firmy. Występują tu głównie:

- odpadowe odczynniki fotograficzne kod 09

- odpadowe oleje kod 13

- odpady różne kod 16

W warunkach gminy Przodkowo istotne znaczenie ma gospodarka odpadami pochodzącymi z rolnictwa, których nie zalicza się do odpadów komunalnych, niemniej z których większość, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być składowana w sposób nieselektywny łącznie z odpadami komunalnymi. W odpadach o kodach 02 01 oraz 02 02 mogą występować także odpady materiałów z hodowli i uboju zwierząt zaliczane do szczególnego i wysokiego ryzyka, które należy poddawać specyficznym metodom ich unieszkodliwiania, najkorzystniej termicznym. Problem szczegółowo został omówiony w PPGO, dotyczy jednak także niewielkich gospodarstw rolnych osób fizycznych, które nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Ilość odpadów z uboju i przetwórstwa zwierząt grupy 02 na terenie gminy szacuje się na około 10.000 Mg/a, a odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne na 500 Mg/a. Padlina oraz odpady uznane przez służby weterynaryjne za materiał szczególnego ryzyka wywożone są przez firmy specjalistyczne, na zlecenie i pod kontrolą Agencji Rynku Rolnego, do unieszkodliwienia metodami termicznymi, razem z odpadami niebezpiecznymi. Pozostałe odpady szczególnego ryzyka i większość odpadów wysokiego ryzyka wykorzystywana jest jako kompost lub pasza dla zwierząt względnie wywożona na składowiska odpadów.

Generalnie, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi jest przedmiotem WPGO, natomiast przemysłowymi, również z rolnictwa i przetwórstwa żywności – powiatowego planu gospodarki odpadami.

3.3.  INSTALACJE  DO UNIESZKODLIWIANIA  ODPADÓW

Na terenie gminy Przodkowo brak zalegalizowanych instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

W rejonie znajduje się natomiast  kilka miejsc, głównie niewielkich zagłębień, nie będących wysypiskami odpadów,  w których nielegalnie gromadzone były odpady z pobliskich gospodarstw, domków letniskowych i innych obiektów  turystycznych. Po zinwentaryzowaniu tych miejsc należy je uporządkować i zabezpieczyć przed dalszą dewastacją.

3.4. PODMIOTY GOSPODARCZE  ZAJMUJĄCE SIĘ GOSPODARKĄ ODPADAMI

Na terenie gminy znajdują się dwie firmy trudniące się zbiórką i wywozem odpadów niebezpiecznych. Odpady komunalne w większości zbierane są przez firmy z poza terenu gminy, natomiast odpady grupy o kodach 19 08  zbierane są przez Gminę Przodkowo.

W tabeli 3 przedstawiono, na podstawie rejestru  starostwa, podmioty prowadzące na terenie gminy Przodkowo działalność związaną ze zbiórką i wywozem odpadów , zarówno komunalnych, jak i z przetwórstwa i usług.

Tab 3       WYKAZ FIRM PROWADZĄCYCH ZBIÓRKĘ, TRANSPORT

i ODZYSK ODPADÓW

| Poz. | Nazwa firmy | Adres | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkt sprzedaży środków do produkcji rolnej T. Kąkol | Przodkowo Ul Topolowa 12 | Niebezpieczne |
| 2 | PHU MAZIO M. Kroll | Przodkowo Ul. Kartuska 8 | Niebezpieczne |
| 3. | Gmina Przodkowo | Przodkowo | Inne niż niebezpiecz |
| 4. | ELWOZ K. Woźniak | Szklana 44 | Inne niż niebezpiecz Niebezpieczne |
| 5. | KAPEO Sp. z o.o. | Kartuzy ul. Mściwoja II 14 | Inne niż niebezpiecz |

4.  PROGNOZA  ZMIAN w  GOSPODARCE  ODPADAMI

Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami szczegółowo zostały omówione w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kartuskiego. Przewiduje się iż w najbliższych latach nastąpi przede wszystkim  zmiana modelu postępowania z odpadami komunalnymi, spowodowana zarówno przebudową świadomości społecznej, jak i zaostrzonym prawodawstwem. Morfologia odpadów komunalnych oraz sposób ich unieszkodliwiania będą zbliżały się do standardów zachodnio-europejskich.

Nie przewiduje się gwałtownego zmniejszenia ilości odpadów w sektorze komunalnym, wzrośnie natomiast skuteczność ich zbiórki w celu poddania unieszkodliwieniu. Wzrosnąć powinna ilość odpadów podlegających odzyskowi oraz systematycznie wdrażane będą nowoczesne techniki ich unieszkodliwiania. Za rozwiązania optymalne, w odniesieniu do postępowania z odpadami komunalnymi  uznano:

- segregację odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem surowców wtórnych (to znaczy nadających się do ponownej przeróbki) oraz wydzieleniem odpadów podlegających kompostowaniu i odpadów niebezpiecznych

- profesjonalne kompostowanie odpadów organicznych z  niektórymi odpadami  pochodzącymi z rolnictwa, przetwórstwa i usług

- konsekwentne postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, z zapewnieniem dostatecznej ilości wysokosprawnych instalacji do ich unieszkodliwiania w skali całego kraju

- wykorzystywanie odpadów obojętnych i kompostu z odpadów do rekultywacji terenów zdewastowanych, w tym zaniechanych wysypisk i wyrobisk

- budowę dużych wysokosprawnych, bezpiecznych dla środowiska instalacji do unieszkodliwiania pozostałych odpadów, w tym metodami termicznymi

Wdrożenie takiego systemu w warunkach gminy Przodkowo generuje szereg nowych problemów wymagających rozwiązania, a mianowicie:

- intensyfikację działań związanych z segregacją odpadów „u źródła”

- konieczność zwiększenia ilości i rodzaju pojemników na odpady segregowane

- konieczność unowocześnienia i zmiany taboru służącego do wywozu odpadów, z dostosowaniem do odpowiednich frakcji tych odpadów oraz zwiększenie częstotliwości wywozu

- kontynuację działań edukacyjnych, uwzględniających nowoczesne kierunki w gospodarce odpadami, ze szczególnym podkreśleniem wpływu nieprawidłowych działań w tym przedmiocie na środowisko przyrodnicze i zdrowie  ludności

W tab. 4  przedstawiono szacunkowy bilans odpadów komunalnych  wytwarzanych na terenie gminy sporządzony zgodnie z przyjętymi w planie powiatowym założeniami, a mianowicie łączny wskaźnik wytwarzania odpadów w gospodarstwach domowych, z usług, przemysłu i rolnictwa wynosić średnio będzie:

- w 2005 r – 344 kg/M,a, w tym odpady z gospodarstw domowych - 170 kg/M,a

- w 2010 r – 407 kg/M,a, w tym odpady z gospodarstw domowych – 215 kg/M,a

Są to wielkości teoretyczne. Różnice między ilościami oszacowanymi w poniższej tabeli, a  ilościami odpadów wywiezionych w latach 2000 i 2003  na składowiska wynika nie tylko z demograficzno-gospodarczego rozwoju gminy, wskazuje też na ograniczoną skuteczność dotychczasowej zbiórki odpadów, szczególnie na terenach wiejskich.

Na powyższe różnice  składają się także odpady zagospodarowywane niewłaściwie, w tym wprowadzane do środowiska w sposób   niekontrolowany.

Tab 4     MASA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH i KOMUNALNO-PODOBNYCH

WYTWARZANYCH  w  GMINIE PRZODKOWO

w tym PRAWDOPODOBNY ODZYSK    [Mg/a]

| Poz. | SOŁECTWO | Ogółem 2004-07r | Ogółem 2008-11r | Sur.wtórn 2004-07r | Sur.wtórn 2008-11r | Do komp. 2004-07r | Do komp. 2008-11r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czechowo | 140 | 170 | 10 | 10 | - | 10 |
| 2. | Hopy | 120 | 130 | 5 | 10 | - | 5 |
| 3. | Kczewo | 70 | 80 | 5 | 5 | - | 5 |
| 4. | Kłosowo | 90 | 110 | 5 | 10 | - | 5 |
| 5. | Kosowo | 140 | 170 | 10 | 10 | - | 10 |
| 6. | Kawle Dolne | 70 | 80 | 5 | 5 | - | 5 |
| 7 | Kobysewo | 120 | 130 | 5 | 10 | - | 5 |
| 8 | Pomieczyno | 330 | 430 | 15 | 30 | - | 20 |
| 9 | Szarłata | 160 | 210 | 10 | 15 | - | 10 |
| 10 | Przodkowo | 330 | 430 | 15 | 30 | - | 20 |
| 11 | PrzodkowoDz | 290 | 340 | 10 | 20 | - | 15 |
| 12 | Rąb | 90 | 110 | 5 | 10 | - | 5 |
| 13 | Smołdzino | 90 | 110 | 5 | 10 | - | 5 |
| 14 | Tokary | 90 | 110 | 5 | 10 | - | 5 |
| 15 | Warzenko | 50 | 60 | - | 5 | - | 5 |
| 16 | Załęże | 140 | 170 | 10 | 10 | - | 10 |
|  | RAZEM W tym z gospo-darstw domowych | 2320 1150 | 2840 1500 | 120 | 200 | - | 140 |

Nagromadzenie odpadów komunalnych w okresach objętych niniejszym opracowaniem, przeliczone przez analogię do danych z planu powiatowego, można szacunkowo ocenić na:

- łącznie w okresie 4-letnim 2004 do 2007

- odpady nie segregowane       8800 Mg

- makulatura                               240 Mg

- szkło                                         160 Mg

- tworzywa sztuczne                     80 Mg

- łącznie w latach 2008 do 2011

- odpady nie segregowane     10000 Mg

- makulatura                               400 Mg

- szkło                                         270 Mg

- tworzywa sztuczne                   130 Mg

- kompost                                    560 Mg

Nie przewiduje się zasadniczych zmian rodzaju i ilości odpadów pochodzących z przemysłu, rolnictwa i usług, innych niż komunalne. Szacuje się iż będą to następujące ilości w skali roku [Mg/a]:

02 - z rolnictwa i przetwórstwa żywności                   do 10.000

w tym niebezpieczne                                                    500

12 – z obróbki mechanicznej                                                100

13 – oleje odpadowe (niebezpieczne)                                  200

15 -  odpady opakowaniowe                                                 300

17 -  z budowy i remontów                                                    500

w tym zawierające azbest                                             100

18 -  medyczne i weterynaryjne (niebezpieczne)                      5

19 -  osady ściekowe                                                               10

-  inne                                                                                500

W odniesieniu do odpadów z terenów wiejskich, największe obecnie zagrożenie sanitarne dla ludzi i środowiska  spowodowane jest przez zwierzęta zakażone gąbczastymi przenośnymi encefalopatiami, niemniej można przypuszczać iż w przyszłości zagrożenia mogą się rozszerzać również na inne choroby przenoszone przez zwierzęta. Prognozuje się iż rygory dotyczące postępowania z  grupą odpadów o kodach 02 01 i 02 02, o łącznej ilości powyżej 3 tys. Mg, będą w przyszłości wzrastały.

5. ZAŁOŻONE CELE i  SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

  - PODSTAWOWY CEL GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawowym celem niniejszego planu jest:

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez właściwe gospodarowanie odpadami w sposób bezpieczny dla środowiska

- racjonalizacja gospodarowania surowcami naturalnymi i energią poprzez minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalne ponowne ich wykorzystanie

Środkiem do osiągnięcia założonego celu jest stworzenie  zintegrowanego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z gospodarstw  domowych, przemysłu i usług oraz rolnictwa.

Odpady z przemysłu i przetwórstwa  stanowią podstawową domenę planu powiatowego, natomiast odpady niebezpieczne – planu wojewódzkiego. Przedmiotem szczególnego zainteresowania planu gminnego są odpady komunalne.

  - GMINNY  SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Gminny system gospodarki odpadami stanowi integralną cześć systemu powiatowego, polegającego na:

- zapobieganiu powstawania odpadów względnie, gdy jest to niemożliwe,  ograniczeniu ich ilości

- gromadzeniu odpadów w wyznaczonych miejscach i sprawnym ich usuwaniu

- selektywnym gromadzeniu odpadów nadających się do ponownego wykorzystania

- selektywnym gromadzeniu odpadów niebezpiecznych i usuwaniu ich w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska

- maksymalnym odzysku surowców i energii z wyselekcjonowanych odpadów

- unieszkodliwianiu pozostałych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska,  adekwatnie do ich rodzaju i parametrów

- optymalizacji kosztów realizacji przyjętego systemu gospodarki odpadami

- jednoznacznym określeniu zasad odpłatności  za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z promowaniem selektywnej  zbiórki oraz systemu kar za naruszanie przyjętego sposobu postępowania

- dokonaniu wyraźnego podziału kompetencji i odpowiedzialności za realizację przyjętego systemu

- konsekwentnej kontroli wdrażania systemu

- permanentnej edukacji ekologicznej w odniesieniu do postępowania z odpadami

W odniesieniu do odpadów komunalnych podstawowym zadaniem władz samorządowych jest podniesienie skuteczności  zbiórki odpadów poprzez utworzenie mechanizmów ograniczających niewłaściwe postępowanie z tymi odpadami, w tym zahamowanie praktyk niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.

Na terenach wiejskich poważny problem stanowią odpady z upraw i hodowli, a  szczególnie z uboju i  przetwórstwa zwierząt, z których znaczna część zaliczona jest do materiałów szczególnego i wysokiego ryzyka. Zagadnienie to jest słabo rozpoznane w skali kraju. Wdrożenie systemu AJAKS umożliwi rzetelną ocenę problemu w odniesieniu do  bydła. Przewiduje się iż w najbliższym okresie wzrośnie zapotrzebowanie na budowę nowoczesnych instalacji do kompostownia odpadów organicznych oraz  instalacji do spalania niektórych odpadów, w tym materiału zwierzęcego szczególnego i wysokiego ryzyka.

W zakresie postępowania z  odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych oraz obiektów obsługi turystów za najbardziej istotny problem uznano intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” oraz usprawnienie systemu gromadzenia, usuwania i odzysku odpadów. Również odpady niebezpieczne muszą być wyizolowane z całej masy odpadów komunalnych i  z przetwórstwa oraz unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

5.3.ZAPOBIEGANIE,  OGRANICZENIE ILOŚCI i POSTĘPOWANIE z ODPADAMI

Odpady z gospodarstw domowych – podstawowym działaniem dla ograniczenia ilości powstających odpadów  jest właściwe kształtowanie świadomości społecznej, w tym minimalizacja  opakowań jednorazowych, na rzecz opakowań wielokrotnego użytku. Również stworzenie stabilnych zasad zagospodarowania i skupu surowców wtórnych ma istotne znaczenie dla racjonalnego gospodarowania odpadami. Natomiast w związku z szeregiem istniejących zagrożeń nie wskazane jest unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie w gospodarstwach domowych,  w tym przez ich spalanie, ale również  kompostowanie odpadów zwierzęcych.

Odpady z przetwórstwa i usług – szczególne znaczenie dla minimalizacji ilości tych odpadów  ma konsekwentne przestrzeganie ustawowej zasady stosowania technologii bezodpadowych, a co najmniej nisko-odpadowych. Odnosi się to zarówno do nowo budowanych zakładów, jak i modernizowanych. Stosowanie nowoczesnych urządzeń w obiektach gastronomicznych  również może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów wymagających unieszkodliwienia.

Odpady z rolnictwa – jest to grupa odpadów najsłabiej rozpoznana. Przy uprawach rolnych i w hodowli powstają zarówno odpady nadające się do kompostowania, ale również odpady pochodzenia zwierzęcego szczególnego i wysokiego ryzyka, które  podlegają unieszkodliwieniu w procesach termicznych. W gospodarstwach rolnych powstają też odpady o charakterze zbliżonym do odpadów przemysłowych, a także znaczne ilości odpadów niebezpiecznych, w tym odpadowe środki ochrony roślin i oleje. Rozdrobnione gospodarstwa i regresja polskiego rolnictwa nie sprzyjają właściwej gospodarce tymi odpadami.

6.  ZADANIA STRATEGICZNE dla OKRESU DO 2011 r

Długoterminowymi zadaniami strategicznymi gospodarki odpadami z terenu  gminy Przodkowo są:

- wdrożenie zintegrowanego systemu postępowania z odpadami pochodzącymi z przemysłu, usług , rolnictwa i komunalnymi

- ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez wdrażanie nowych technologii, bezodpadowych względnie mało-odpadowych

- intensyfikacja odzysku surowców i energii poprzez maksymalne rozpowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”

- zwiększenie skuteczności zbiórki odpadów oraz likwidacja miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów

- poprawa gospodarki odpadami z rolnictwa i przetwórstwa żywności poprzez pełną identyfikację tych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych metod ich unieszkodliwiania

- izolacja odpadów niebezpiecznych z pozostałej masy odpadów komunalnych, przemysłowych i z rolnictwa

- racjonalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie gospodarki odpadami

- wdrożenie jednolitych zasad organizacyjnych, odpłatności i kar oraz kontroli systemu postępowania z odpadami

- podniesienie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności w zakresie gospodarki odpadami

Określone wyżej zadania realizowane będą poprzez następujące działania szczegółowe:

- segregacja odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem surowców wtórnych i ich recykling; zwiększenie ilości punktów gromadzenia odpadów

- maksymalny odzysk odpadów organicznych i  poddawanie ich kompostowaniu wspólnie z odpadami z  rolnictwa (za wyjątkiem odpadów szczególnego i wysokiego ryzyka) oraz osadami ściekowymi

- zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych

- maksymalna izolacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i z rolnictwa oraz ich unieszkodliwianie przez firmy specjalistyczne

- wdrożenie zasady obowiązku segregacji odpadów przez wszelkie instytucje i osoby prawne, warunkującej odbiór tych odpadów

- przestrzeganie zasady możliwości zwrotu opakowań wielokrotnego użytku do punktów sprzedaży poszczególnych produktów

- propagowanie nowoczesnych metod postępowania z odpadami w obiektach obsługi turystów

- zagospodarowanie nie segregowanych odpadów komunalnych poprzez ich zbiórkę i wywóz do właściwego zakładu unieszkodliwiania odpadów:

- wdrożenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów zwierzęcych, w sposób adekwatny do wymaganego sposobu ich unieszkodliwiania

- podniesienie estetyki i higieny terenów wiejskich przez sukcesywną wymianę zużytych pojemników na odpady, w tym segregowane, na nowe

- zmianę systemu odpłatności  i zawierania umów na wywóz odpadów bezpośrednio przez gminę, dla obsługi ściśle określonego obszaru wraz z obowiązkiem utrzymania w czystości dróg i placów

- tworzenie międzygminnych struktur gospodarki odpadami

- współpracę z sąsiednimi gminami w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów segregowanych „u źródła”, odpadów organicznych łatwo-kompostujących się, odpadów szczególnego i wysokiego ryzyka, odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego i innych

- prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej, propagującej nowoczesne kierunki gospodarki odpadami i uświadamiającej negatywny wpływ niewłaściwego postępowania z odpadami, w tym ze zwierzęcymi szczególnego i wysokiego ryzyka,  na zdrowie ludności

Wybór rozwiązań alternatywnych – nie są przewidziane rozwiązania alternatywne.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a kierowanych na składowiska odpadów zgodnie z ustaleniami planów wyższego rzędu powinna zmaleć w stosunku do danych z 1995 r do 75 % w okresie perspektywicznym. Wymaga to przestrzegania następujących zasad:

- konsekwentne wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów organicznych łatwo kompostujących się powstających w gospodarstwach domowych, z usług i rolnictwa oraz kierowanie ich do kompostowania docelowo na instalacji w Kartuzach

- wprowadzenie zakazu kierowania na składowiska odpadów osadów ściekowych, bez względu na stopień ich uwodnienia

Harmonogram zamykania instalacji nie spełniających wymagań – na terenie gminy Przodkowo brak takich instalacji.

Miejsca zanieczyszczone przez nielegalne gromadzenie  niewielkich ilości  odpadów muszą być porządkowane natychmiast po ich zinwentaryzowaniu poprzez przykrycie warstwą ziemi i zadarnienie bądź wywiezienie tych odpadów na składowisko, a teren  należy zabezpieczyć przed dalszą dewastacją.

- HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

w latach 2004 - 2007

W niniejszym rozdziale przedstawiono plan działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Przodkowo na lata 2004 - 2007. Problematyka odpadów niebezpiecznych rozpoznana i rozwiązana została w ramach WPGO, w stopniu aktualnie możliwym, a odpadów przemysłowych w planie powiatowym. W planie gminy uwzględnione zostało postępowanie z odpadami komunalnymi, w tym z przetwórstwa, rolnictwa  i usług oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

W planie tym ujęte zostały przedsięwzięcia, których realizacja jest niezbędna ze względów ekologicznych oraz technicznie i ekonomicznie realna, a proponowany system oparto na jednolitych zasadach   w całej gminie.

Na poniższym szkicu sytuacyjnym przedstawiono preferowaną lokalizację punktów gromadzenia odpadów.

rysunek

Z instalacji planowanych do budowy na terenie gminy Przodkowo w latach 2004 do 2007 przewiduje się jedynie, zgodnie z PPGO, realizację dodatkowych zadaszonych punktów gromadzenia odpadów segregowanych oraz doposażenie w pojemniki i sprzęt. Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy.  Przewiduje się sukcesywną realizację tych punktów, w zależności od posiadanych środków.

Postępowanie z odpadmi komunalnymi , a więc z ich zbiórką, transportem i odzyskiem należy do podstawowych zadań samorządu gminy. Przyjęto zasadę częściowego recyklingu w oparciu o segregację odpadów „u źródła” z ich dodatkową obróbką w rejonowym zakładzie  odzysku surowców wtórnych. Segregacja odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  „u źródła” oparta będzie o lokalne punkty gromadzenia odpadów, zlokalizowane w miejscach łatwo-dostępnych w  centralnych miejscach poszczególnych osiedli i wiosek. Wskazana średnia odległość od większych zespołów mieszkalnych docelowo około 500 m. W pierwszej kolejności, w latach 2004 do 2007, przewiduje się realizację takich punktów we wsiach sołeckich i na dużych kampingach. Punkty gromadzenia odpadów należy zadaszyć. Architektoniczna forma takiej wiaty powinna nawiązywać do otaczającej zabudowy, co ma szczególne znaczenie z uwagi na usytuowanie gminy na obszarze Parku Krajobrazowego.

Punkty gromadzenia odpadów segregowanych wyposażone będą w pojemniki na następujące frakcje odpadów:

-    makulatura (preferowany pojemnik koloru niebieskiego)

- szkło (pojemnik koloru zielonego)

- tworzywa sztuczne (koloru brązowego)

- odpady organiczne łatwokompostujące się (koloru żółtego)

- odpady niebezpieczne (koloru czerwonego)

Na osiedlach wielorodzinnych w punktach gromadzenia odpadów dodatkowo umieszczone będą duże pojemniki na odpady nie segregowane. Przy zabudowie 1-rodzinnej pojemniki na odpady nie segregowane należy lokalizować na terenie poszczególnych posesji.

Dopuszcza się stosowanie również  innych, niż wyżej podane, kolorów pojemników, niemniej wskazane jest zastosowanie jednakowych dla terenu całej gminy, a nawet całego rejonu.

Dla skutecznego funkcjonowania systemu kapitalne znaczenie ma estetyka punktów gromadzenia odpadów, utrzymanie ich w porządku i czystości oraz  ujednolicenie formy na określonym obszarze. Bezpośrednio po wdrożeniu systemu  można spodziewać się niewłaściwego korzystania z pojemników i zwiększonej ich dewastacji. Będzie to wymagało szczególnej troski ze strony jednostek odpowiedzialnych za te obiekty, najkorzystniej by były to firmy zajmujące się zbiórką i transportem odpadów.

Utrzymany zostanie dotychczasowy system zbiórki i wywozu odpadów oraz działalności firm prywatnych w tym zakresie, ze wzmożoną kontrolą ich działalności oraz zmianą zasad organizacyjnych. Przewiduje się wprowadzenie prawem miejscowym ryczałtowych opłat od właścicieli posesji za usuwanie odpadów, przekazywanych  na rzecz gminy. Umowę na zbiórkę i wywóz zarówno wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych surowców wtórnych, odpadów organicznych, odpadów niebezpiecznych, jak też pozostałych  zawierać będzie gmina z uprawnionymi firmami, z określeniem obszaru obsługi oraz przeniesieniem równocześnie na te firmy odpowiedzialności za utrzymanie  porządku na terenach publicznych.

Odpady zebrane selektywnie (łącznie z niebezpiecznymi) przekazywane będą do właściwego ZZO lub ZOSW , a odpady organiczne do kompostowni, pozostałe na właściwe składowisko odpadów .

Na jednostki gospodarcze, również prawem miejscowym, należy nałożyć obowiązek  segregacji odpadów  „u źródła” z wydzieleniem makulatury, szkła, plastyków i odpadów organicznych oraz odpadów niebezpiecznych. Propagowana będzie  segregacja „u źródła” odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, przy zastosowaniu różnych form zachęty. Złom metali, w tym kolorowych, z uwagi na rynkową jego wartość podlega  selektywnej zbiórce, zarówno przez wytwórców odpadów, jak i w ZZO.

Istotne znaczenie dla  wdrożenia zasad przyjętych w planie krajowym ma zbiórka odpadów organicznych z wszelkich jadłodajni i sklepów spożywczych, a także z terenów zieleni i ogrodów przydomowych. Natomiast zbiórka i właściwy sposób postępowania z wyselekcjonowanymi odpadami niebezpiecznymi może decydować o zdrowiu ludzi i stanie środowiska. Wdrożenie pełnego zakresu  zbiórki odpadów segregowanych „u źródła” na terenach gminy nastąpi dopiero w okresie  2008 – 2011.

Szczególną rangę ma również  właściwy podział odpadów zwierzęcych według kategorii ryzyka i ich dalsze unieszkodliwienie. Odpady niskiego ryzyka będą kompostowane lub przeznaczane na paszę, odpady wysokiego i szczególnego ryzyka poddawane procesom termicznym. Odpady nadmiernie uwodnione, przed przekazaniem do spalenia,  należy odwodnić. Pełną odpowiedzialność za sposób postępowania z tymi odpadami ponoszą ich wytwórcy.

Wyselekcjonowane w ramach segregacji „u źródła” odpady będą podlegały dodatkowej obróbce – czyszczeniu, podziałowi na frakcje, paczkowaniu i przygotowaniu do ekspedycji w  rejonowym zakładzie odzysku surowców wtórnych, natomiast wszelka odpadowa substancja organiczna (bez odpadów niebezpiecznych oraz szczególnego i wysokiego ryzyka) musi być kompostowana. Opakowania wielokrotnego użytku będą zwracane do wytwórców poszczególnych produktów poprzez punkty ich sprzedaży.

Przy dużych kampingach lokalizowane będą punkty gromadzenia odpadów segregowanych, natomiast przy miejscach odpoczynku na szlakach turystycznych i parkingach  pojemniki na odpady 110 l lub większe.. Niezbędne jest regularne, w trakcie sezonu, opróżnianie tych pojemników i wywożenie ich zawartości oraz utrzymanie tych miejsc w czystości.

Zalecane metody unieszkodliwiania i odzysku poszczególnych grup odpadów innych niż niebezpieczne a powstających na terenie gminy Przodkowo  przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. 5        METODY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

| Kod | Dopuszczalna me-toda unieszkodli-wiania | UWAGI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 03 99, 02 03 99, 02 04 99, 02 05 99, 02 06 99, 07 02 99, 07 02 13, 10 01 99, 12 01 05, 12 01 13, 12 01 99, 15 02 03, 16 02 16, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 11, 17 05 06, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 01 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99 | Nieselektywne składowa-nie wraz z odpadami komunalnymi na składo-wiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |  |  |
| 02 01 81, 02 02 02, 02 02 04, 02 02 81, 02 03 80 03 01 05, 03 03 01, 15 01 06, 16 01 03, 17 02 01, 20 01 01 | Spalanie w obrotowych piecach cementowych lub rusztowych kotłach energetycznych | Odpady 03 03 01, 17 02 01 i 20 01 01 mogą być spalane w piecach domowych |  |
| 02 01 01*,02 01 03, 02 01 06*, 02 02 01*, 02 03 01, 02 03 80, 02 04 01, 02 05 01, 19 08 05, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 04 | Kompostowanie odpadów | * z wykluczeniem odpadów materiału wysokiego i szczególnego ryzyka, które winny być spalane jak 02 01 81 i 02 02 81 |  |
| 12 01 01, 12 01 03, 15 01 04 , 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 01 02, 19 12 02, 20 01 40, | Odzysk złomu metali żelaznych i kolorowych |  |  |
| 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07 | Zwrot opakowań |  |  |
| 20 01 01 | Odzysk makulatury |  |  |
| 17 02 02, 20 01 02 | Odzysk szkła |  |  |
| 15 01 02, 20 01 39 | Odzysk tworzyw sztucznych |  |  |
| 08 03 13, 08 03 18, 09 01 07, 16 06 04, 20 01 28, 20 01 34, 20 01 36 | Zwrot do producenta |  |  |
| 10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 81, 17 03 02 | Wykorzystanie w budow-nictwie i drogownictwie |  |  |
| 02 01 01, 02, 01 02, 02 02 01 (dot.materiałów szczególnego i wysokiego ryzyka) | Odwodnienie u wytwórcy i spalanie |  |  |
| 16 02 14, 18 01 01, 20 01 36, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 07, 20 01 36 | Inne, w tym rozbiórka i odzysk elementów oraz zapełnianie wyrobisk |  |  |

Za optymalną metodę zbiórki odpadów wielkogabarytowych przyjęto „wystawki uliczne”, prowadzone regularnie z zalecaną częstotliwością jeden  raz w roku. Dla wdrożenia systemu istotne jest zapewnienie transportu w sztywno określonych terminach, nawet przy bardzo małej ilości tych odpadów. Odpady wielkogabarytowe należy wywozić do właściwego ZZO  względnie do rejonowego zakładu odzysku surowców wtórnych. Postępowanie ze zdemontowanymi z odpadów wielkogabarytowych, odpadami niebezpiecznymi analogiczne jak z pozostałymi niebezpiecznymi.

Zbiórka i wywóz gruzu budowlanego, nie zawierającego odpadów niebezpiecznych, nie podlega szczególnym rygorom. Do czasu uruchomienia odpowiedniej instalacji do produkcji kruszywa budowlanego gruz może być wykorzystywany przy rekultywacji wyrobisk.

Odpady zawierające azbest będą (bez rozdrabniania) wywożone alternatywnie, do najbliższego składowiska odpadów azbestowych, docelowo na kwaterę odpadów azbestowych przy ZZO „Szadółki” lub , wg PPGO, w Kłodnie.

Odpady nie segregowane  z terenu gminy wywożone będą na właściwe składowisko z preferencjami dla ZZO „Łężyce”.

Podstawowe działania mające na celu usprawnienie gospodarki odpadami z terenu gminy Przodkowo z podziałem na zadania krótko i długo terminowe przedstawiono w  tabeli 6.

Tab. 6          DZIAŁANIA USPRAWNIAJĄCE GOSPODARKĘ ODPADAMI

| Lp | ZADANIE | Krótkoterminowe 2004 – 2007 - zakres | Długoterminowe 2008 – 2011 - zakres | Odpowie-dzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segregacja „u źródła” – budowa lokalnych punktów gromadzenia odpadów segregowanych | Budowa 7 punktów gromadzenia odpadów, w tym 2 w Przodkowie | Kontynuacja w pełnym zakresie | UG |
| 2 | Odzysk bio-odpadków do przeróbki na kompost | Z obiektów zbiorowego żywienia, z terenów zieleni | Kontynuacja w pełnym zakresie, także z rolnictwa (bez kat. 1 i 2) | UG + wyt-wórcy bio-odpadów |
| 3 | Zbiórka odpadów wielko-gabarytowych |  | Wystawki uliczne – duże wsie | UG |
| 4 | Wdrożenie obowiązku segregacji odpadów przez osoby prawne | Dla całego obszaru | Kontynuacja | UG |
| 5 | Modyfikacja klasyfikacji i pos-tępowania z odpadami zwie-rzęcymi 1 i 2 kat. | Zmiana sposobu ob-róbki, gromadzenia i unieszkodliwiania | Kontynuacja | Podmioty gospodar-cze, rolnicy |
| 6 | Zmiana systemu obsługi ludności, podział na rejony | Zryczałtowane opłaty, umowy zawierane przez gminę | Kontynuacja | UG |
| 7 | Wymiana starych pojemników i środków transportu | Sukcesywnie | Kontynuacja | Podmioty gospodar. |
| 8 | Wyposażenie terenów w dodatkowe pojemniki na odpady | Pola namiotowe, par-kingi, szlaki turystyczne | Kontynuacja | Podmioty gospodar-cze, UG |
| 9 | Współpraca gmin w zakresie gospodarki odpadami | Związki międzygminne | Kontynuacja | UG |
| 10 | Konkursy i akcja edukacyjna | Szkoły, prasa, radio, TV, konkursy | Kontynuacja | UG oraz Starostwo |

Przedstawiony w tab 7 harmonogram realizacji ustaleń planu wraz z szacunkiem kosztów  zawiera jedynie zadania realizowane przez samorząd gminy.

Zadania innych jednostek, w tym poszczególnych podmiotów gospodarczych ujęte zostały w powiatowym planie gospodarki odpadami.

Tab. 7    HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

z gminy PRZODKOWO w latach 2004 – 2007

| Poz | ZADANIE | 2004r tys.zł | 2005r tys.zł | 2006r tys.zł | 2007r tys.zł | Ogółem koszt zad. inwestyc. 2004-11 [tys.zł] | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalne punkty groma-dzenia odpadów segre-gowanych – 7 kmp | - | 40 | 40 | 60 | 260 | f-sze ochrony śro-dowiska gminny, powiatowy i woje-wódzki, inne fun-dusze celowe |
| 2 | Zakup pojemników na odpady – tereny rekreac. |  | 10 | 10 | 10 | 50 | Jak w poz. 1 |
| 3 | Konkursy zbiórki odpa-dów segregowanych |  | 10 | 10 | 10 | 70 | Jak w poz. 1 |
| 6 | Związek miedzygminny |  | 10 | 10 | 10 | 70 | Jak w poz. 1 |
|  | RAZEM | - | 70 | 70 | 90 | 450 |  |

Od maja 2004 r zmienia się charakter funduszy pomocowych udzielanych przez państwa Europy Zachodniej. Poza dotacjami  NFOŚiGW, Ekofunduszu oraz WFOŚ  przy realizacji powyższych zadań liczyć jedynie będzie można na pomoc finansową z unijnych funduszy strukturalnych. Środki z Funduszu Spójności przeznaczone będą na realizację dużych przedsięwzięć i możliwe do uzyskania byłyby jedynie przy komasacji poszczególnych zadań, w ramach działania porozumień międzygminnych.

Dostępne będą też w dalszym ciągu preferencyjne kredyty, udzielane przez szereg banków, w tym Bank Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje w powyższym przedmiocie zamieszczono w  WPGO.

Koszty eksploatacyjne będą systematycznie rosły. Średni całkowity koszt unieszkodliwienia odpadów komunalnych, przypadający na 1 mieszkańca w roku, wg danych WPGO w bieżącym roku wynosić będzie około 32 zł, natomiast w roku 2010 wzrośnie do ponad 45 zł,  w przeliczeniu zaś na 1 Mg wytworzonych odpadów z około 85 zł w 2003 r do prawie 98 zł w 2010 r.

8. WNIOSKI z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA  NA ŚRODOWISKO

8.1.  ODDZIAŁYWANIE  NA KRAJOBRAZ  I  ZIEMIĘ

Realizacja przedstawionych w niniejszym opracowaniu przedsięwzięć  przyczyni się głównie do poprawy stanu higieniczno-estetycznego poszczególnych miejscowości. Największe znaczenie w tym przedmiocie będą miały:

- zwiększenie ilości pojemników, w tym na wyselekcjonowane surowce wtórne i odpady niebezpieczne, również na terenach penetrowanych przez turystów

- wymiana starych pojemników na odpady na nowe, bardziej estetyczne

- obarczenie obowiązkiem  utrzymania w czystości i porządku terenów w rejonie objętym koncesją na zbiórkę i wywóz odpadów firm, które tę koncesję uzyskały

- systematyczne wdrażanie systemu zbiórki i kompostowania odpadów organicznych

Określone wyżej zabiegi, jak też  izolacja odpadów niebezpiecznych, stanowią dostateczne zabezpieczenie gleb i gruntów przed zanieczyszczeniem.

  - ODDZIAŁYWANIE  NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Realizacja ustaleń planu powinna, choć w niewielkim stopniu, pozytywnie wpłynąć  na stan czystości wód powierzchniowych a pośrednio również podziemnych.

Zwiększenie ilości pojemników na odpady, w tym na terenach leśnych i w pobliżu jezior, oraz poprawa skuteczności zbiórki odpadów i stanu czystości terenów może mieć jedynie pozytywny wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych.

  - ZANIECZYSZCZENIE  POWIETRZA

Utrzymanie na terenie gminy czystości w miejscach gromadzenia odpadów, wydzielenie części odpadów łatwo rozkładalnych oraz zwiększenie częstotliwości wywozu powinno także przyczynić się do ograniczenia powstawania przykrych zapachów.

  - HAŁAS  i  WIBRACJE

Hałasy generowane będą jedynie przy zbiórce i transporcie odpadów. Można spodziewać się niewielkiego wzrostu emisji dźwięków wynikającego ze zwiększenia ilości pojemników na odpady oraz częstotliwości ich wywozu. Są to jednak uciążliwości niewielkie, trudno wymierne. Brak źródeł ponadnormatywnych wibracji.

  - ŚWIAT ROŚLINNY  I  ZWIERZĘCY

Zaproponowany system postępowania z odpadami nie stanowi zasadniczej ingerencji w przyrodę ożywioną.

8.6.     INNE UCIĄŻLIWOŚCI

Z pośród innych uciążliwości dla ludzi i środowiska za największe należy uznać  obciążenia  dróg wywozu odpadów. Z tego względu najkorzystniejsza jest propozycja wywozu odpadów do ZZO „Łężyce”, z najkrótszą drogą transportu odpadów mało obciążonymi drogami lokalnymi.

Brak oddziaływań transgranicznych. Gospodarka odpadami nie powoduje też emisji szkodliwego pola elektro-magnetycznego.

REASUMUJĄC

można stwierdzić iż wdrożenie omawianego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Przodkowo nie spowoduje negatywnych  zmian w środowisku ani nie przyczyni się do wzrostu uciążliwości dla ludzi, natomiast powinno pozytywnie wpłynąć na higienizację i estetyzację terenów, jak też właściwą gospodarkę surowcami wtórnymi.

9.   MONITORING i OCENA WDRAŻANIA PLANU

Ustawa o odpadach zobowiązuje  wójtów do przedstawienia co 2 lata radzie gminy sprawozdania z realizacji ustaleń planu. Sprawozdanie to winno uwzględniać sposób wdrażania projektowanego systemu zbiórki i transportu oraz recyklingu odpadów. Plan gospodarki odpadami gminy Przodkowo, jak i pozostałe plany, podlega aktualizacji, nie rzadziej niż co 4 lata.

10.   S T R E S Z C Z E N I E

Gminny plan gospodarki odpadami z gminy Przodkowo stanowi element składowy zintegrowanego krajowego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodny z założeniami polityki ekologicznej państwa.  Podstawowym celem planu jest poprawa stanu środowiska w rejonie oraz racjonalizacja zużycia surowców i energii.  Przyjęta w Planie strategia gospodarki odpadami polega na minimalizacji strat i zagrożeń dla ludzi spowodowanych dotychczasowym postępowaniem z odpadami, poprzez zwiększenie skuteczności przyjętego systemu w odniesieniu do gromadzenia, zbiórki i unieszkodliwiania odpadów oraz recyklingu.

Rada Gminy zobowiązana jest do egzekwowania realizacji ustaleń GPGO.  Ustalenia planu  rozwiązują najbardziej istotne dla ludzi i środowiska problemy , przy zachowaniu ekonomicznej i technicznej realności poszczególnych zadań. Walory przyrodnicze rejonu oraz rozwinięta funkcja turystyczna, przy niewielkim uprzemysłowieniu i znikomej dotychczasowej dewastacji krajobrazu nakładają na władze samorządowe obowiązek szczególnej dbałości o zachowanie tych wartości, a więc również o minimalizację zagrożeń dla środowiska.

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu strategia postępowania z odpadami w przedziale czasowym do 2011 r została oparta na poniższych  zasadach:

- jako podstawowy instrument odzysku odpadów zastosowano segregację „u źródła” w odniesieniu do odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz z usług i przetwórstwa, z selekcją makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i odpadów niebezpiecznych oraz selektywne gromadzenie i zbiórkę odpadów organicznych podlegających kompostowaniu

- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych poprzez  okresowe „wystawki uliczne”

- przekazywanie segregowanych odpadów „u źródła” do dalszej ich obróbki we właściwej instalacji

- przekazywanie odpadów organicznych wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych, odpadów z terenów zieleni i rolnictwa (w tym zwierzęcych niskiego ryzyka) do kompostowania

- przekazywanie odpadów zwierzęcych wysokiego, szczególnego ryzyka i niebezpiecznych do unieszkodliwienia w  ponad lokalnej instalacji termicznej

- przekazywanie odpadów niebezpiecznych do ponad lokalnych instalacji ich unieszkodliwiania

- transport pozostałych  odpadów do właściwego ZZO, z preferencjami dla ZZO „Łężyce”

- zmiana systemu odpłatności za usuwanie odpadów oraz zawierania umów z przewoźnikami odpadów komunalnych bezpośrednio przez UG, rozszerzonych o odpowiedzialność za utrzymanie obsługiwanego terenu  w czystości

- podniesienie estetyki terenów poprzez zwiększenie ilości miejsc z pojemnikami, szczególnie na odpady segregowane  oraz wymianę zużytych pojemników na odpady oraz odpowiednie wyposażenie w pojemniki obszarów o wzmożonym ruchu turystycznym

- doposażenie i usprawnienie organizacji działania firm zajmujących się zbiórką, transportem i odzyskiem odpadów

- prowadzenie akcji edukacyjnej i promocji selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców i jednostki gospodarcze

- utworzenie międzygminnego porozumienia dotyczącego wspólnych działań w odniesieniu do postępowania z  odpadami

W latach 2004 do 2007 przewiduje się realizację najpilniejszych zadań strategicznych, do których należy zaliczyć:

- sukcesywne wdrażanie segregacji odpadów komunalnych, z przetwórstwa, usług i rolnictwa  „u źródła”

- objęcie systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy

- wprowadzenie szeregu przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym, w tym  zmiana systemu odpłatności za zbiórkę i wywóz odpadów oraz zawiązanie porozumień międzygminnych odnośnie budowy i eksploatacji obiektów związanych z gospodarką odpadami

- prowadzenie akcji edukacyjnej

Bardzo ważnym dla stanu środowiska i zdrowia ludności gminy jest, pilotowane przez Starostwo Powiatowe,  przedsięwzięcie dotyczące właściwej kwalifikacji oraz modyfikacji systemu gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych szczególnego i wysokiego ryzyka.

Szacuje się iż łączne koszty realizacji ustaleń planu obciążających władze gminy Przodkowo w latach 2004 do 2007 wynosić będą 230 tys. zł, przy rozbiciu na poszczególne lata: w  2005 r 70 zł, w 2006 – 70 , w 2007 – 90 tys. zł. Łączny koszt wdrożenia ustaleń GPGO w latach 2004 do 2011 oszacowany został 450 tys. zł.

Powyższy plan jest pierwszą jego edycją i dopiero po paru latach możliwa będzie ocena realności przyjętych zadań. Ustawa zobowiązuje Wójta do przedstawiania Radzie  Gminy  w okresach 2-letnich sprawozdań z realizacji ustaleń planu, a sam plan winien być aktualizowany co 4 lata.

Wdrożenie omówionego wyżej systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Przodkowo nie spowoduje negatywnych  zmian w środowisku ani nie przyczyni się do wzrostu uciążliwości dla ludzi, natomiast powinno wpłynąć na poprawę stanu środowiska

11.  MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

- Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia  13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)

- Uchwała nr 219 Rady Ministrów z 29 października 2002 r w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (MP nr 11 poz. 159)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r w sprawie sporządzanie planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października  2001 r w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. nr 191 poz. 1595)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61 poz. 549)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia9 grudnia 2002 r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220 poz. 1858)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2003 r w sprawie wykazu materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka (Dz. U. nr 106 poz. 1001)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. nr 18 poz. 176)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 października 2003 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. nr 192 poz. 1877)

- Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami województwa pomorskiego oprac. Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. Wrocław czerwiec 2003 r

- Strategia Rozwoju Powiatu Kartuskiego oprac. pod red. T. Sikory Kartuzy 2001 r

- Poradnik: „Wojewódzkie oraz powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” Ministerstwo Środowiska Dancee Warszawa 2002 r

- Raport o stanie środowiska Województwa Pomorskiego  oprac. WIOŚ w Gdańsku Biblioteka Monitoringu Środowiska Gdańsk 1999 r

- P. Manczarski „Plany gospodarki odpadami – podstawy metodyczne procesu planowania”  w: materiałach V Jubileuszowego Forum Gospodarki Odpadami Poznań 2003 r

- M. Ebelt „Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami województwa pomorskiego” w: Problemy Ocen Środowiskowych kwartalnik nr 3[22] 2003 r

- H. Piotrowska „Stan i prognoza powstawania stałych odpadów komunalnych – rozważania metodyczne” w: Człowiek i środowisko t. 23 nr 2-3 IGPiK Warszawa 1999 r

- Z. Makels, A. Świątkowski, S.Grybowska Niebezpieczne Dioksyny ARKADy Warszawa 2001

- L.J. Sitnik „Bezskładowiskowa gospodarka odpadami” materiały seminaryjne Fundacja PROEKO Wrocław – Karlsruhe 1999 r

- Materiały archiwalne oraz konsultacje robocze Starostwa Powiatowego  w Kartuzach

- Materiały archiwalne oraz konsultacje robocze Urzędu  Gminy Przodkowo